TP1
CYBERSECURITE

AGBENONZAN KOSSIVI JACQUES JUNIOR
SANOGO SOULEYMANE

1) Lancer l’environnement

- Lancez Docker DeskTop

- Ouvrez un terminal dans ce dossier.

- Lancez : `docker compose up -d`

- Nous avons ouvert docker, puis via notre invite de commande windows cmd nous avons lancer `docker compose up -d` pour lancer le conteneur.

- Vérifiez :

- HTTP : ouvrez `http://localhost:8080`

- (Optionnel) SSH : `ssh -p 2222 student@localhost` (mdp `student`)

- Nous nous sommes connecté à la machine distante via : - (Optionnel) SSH : `ssh -p 2222 student@localhost` (mdp `student`)

2. Démarrer la capture pour les échanges avec le Port 8080

- Ouvrir WireShark

- Double-cliquez sur "Adapter for loopback traffic capture"

- La capture devrait démarrer automatiquement

3. Générer du trafic

- Ouvrez votre navigateur

- Allez sur : http://localhost:8080

- Actualisez la page 2-3 fois

3. Observer dans Wireshark

Nous voyons  :

- Paquets TCP avec des adresses 127.0.0.1

- Handshakes SYN → SYN-ACK → ACK

- Requêtes HTTP GET vers le port 8080

- Patientons 30 secondes à 1 minute et arrêtons la capture

4. Arrêter et sauvegarder

ANALYSE POUR "ADAPTER FOR LOOPBACK TRAFFIC CAPTURE"

Notes à prendre pendant la capture

| Observation | À noter |
| --- | --- |
| Nombre de paquets capturés | 379 |
| Protocoles identifiés TCP, http, MDNS,UDP,ICMP,SSDP |  |

- TCP (Transmission Control Protocol)

On remarque que lorsqu’on applique un filtre « tcp.port == 8080 »

On observe la séquence suivante entre le Port 8080 et le Port 49252, aussi entre le Port 8080 et le Port 59503 :

- [SYN]  [SYN-ACK]  [ACK]

D’après le Cours quand on a la séquence :

- [SYN]  [SYN-ACK]  [ACK] alors le Port 8080 est Ouvert Pour TCP

- [RST]  [ACK] : Le port est Fermé Pour TCP

Conclusion :  le port 8080 est Ouvert pour TCP dans notre cas

- HTTP (HyperText Transport Protocol)

On appliquant le filtre à http On observe la séquence suivante :

En Actualisant la page Welcome to nginx! Trois Fois, On observe la même séquence en boucle

- Etant donnée que nous travaillons en local, Un client Web (nous) d’adresse ip : :1 intérroge un serveur Web d’adresse ip : :1 (Encore nous) pour obtenir des Informations sur la page web HTTP/1.1 (N°96) avec GET/http/1.1

- Le Serveur lui reponds, http/1.1 304 Not Modified : Qui veut dire Chers Clients Vous êtes déjà sur la page que vous demandez ( http/1.1 ) pas besoin de recharger toute la page (304 Not Modified)

- Ce qui se Comprend vu que nous actualisons simplement la page.

- MDNS (Multicast Domain Name System)

En appliquant le filtre pour MDNS on a les paquets suivants :

Portion 1 (Requête)

Ici (1) un appareil d’adresse IPV6 « fe80::d107:337a:6f6d:6cb7 » émet une requête Multicast (Requête à tout les composant sur le réseau) grâce à l’IPv6 Multicast « ff02::fb » via MDNS, pour demander toutes les informations sur le service « Juroot._dosvc._tcp.local », il en est de même pour (2) mais avec source une adresse IPv4 source et une adresse IPv6 de diffusion ou encore dit Multicast.

NB : MDNS se loge généralement sur le Port : 5353.

Portion 2 (Réponse)

Ici Plusieurs appareil d’adresse IPv4 (192.168.56.1, 192.168.100.13, 172.31.16.1) et IPv6 (fe80::d107:337a:6f6d:6cb7) émettent des Réponses vers des adresses IPv4 et IPv6 Multicast (donc vers toutes les autres machines du réseau) pour dire « j’ai des Informations sur Juroot._dosvc._tcp.local  voici tout ce que je sais sur lui dans ce txt (Juroot.local.TXT) ».

- SSDP (Simple Service Discovery Protocol)

Ici plusieurs machines d’adresse IPv4 (192.168.56.1, 10.0.77.143,…) émettent des messages Multicast ou de Diffusion (Message à tous les appareils sur le réseau) via l’adresse Multicast (239.255.255.250) pour demander des services web, précisément sur http/1.1

NB : SDNS est principalement logé sur le port 1900

| REPONSES | SIGNIFICATION |
| --- | --- |
| M-SEARCH | - Ce sont des requêtes envoyées par un client pour découvrir des services. |
| NOTIFY | - Ce sont des annonces envoyées par des périphériques pour dire "je suis là". |
| Si on a M-SEARCH et NOTIFY | - Le Port est actif |

Conclusion : Dans notre cas le port 1900 est fermé dû à l’absence de NOTIFY

- UDP (User Data Protocol)

| REPONSES | SIGNIFICATION |
| --- | --- |
| IMCP Destination unreachable (Host unreachable) | Port UDP Fermé |
| ---(Silence) | Port UDP Ouvert |

Dans notre cas le port UDP est fermé

Étape 2 : Accéder au conteneur attaquant

Ouvrez un nouveau terminal/CMD :

Via le Terminal Tapez : docker compose exec attacker sh, puis entrez nmap -sS -p 1-1000 target

Ou encore lancer la machine via docker

Dans WireShark Double-Cliquez sur vEthernet (WSL(Hyper-V firewall))

Laisser WireShark tournez Pendant 30 secondes à une minute et stoppé la capture

Notes à prendre pendant la capture

| Observation | À noter |
| --- | --- |
| Nombre de paquets capturés | 315 |
| Protocoles identifiés MDNS, NBNS |  |

  - NBNS (NetBIOS Name Service).

C’est un protocole ancien utilisé par Windows pour résoudre des noms d’hôtes sur un réseau local, avant que DNS ne soit généralisé.

En (1) une machine avec pour adresse IPv4 « 172.30.32.1 » en un message BroadCast (Message à tous les appareils du sous réseau) via l’adresse BroadCast « 172.30.47.255 » pour obtenir des infos sur SLEEP, Pour faire simple il demande « Qui est SLEEP ? », si une machine avec ce nom est sur le sous reseaux elle repondra avec son adresse IP.

Il en est de même en (2) avec la machine INFINITY

NB : NBNS est généralement sur Port UDP 137

Tableau d'analyse des ports

| Port | Protocole | État | Justification (Séquence observée) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | TCP | OUVERT | SYN trame 45 → SYN-ACK trame 48 |
| 2222 | TCP | OUVERT | SYN trame 52 → SYN-ACK trame 55 |
| 8080 | TCP | OUVERT | SYN trame 60 → SYN-ACK trame 63 |
| 22 | TCP | FERMÉ | SYN trame 120 → RST-ACK trame 121 |
| 443 | TCP | FERMÉ | SYN trame 125 → RST-ACK trame 126 |
| 9999 | TCP | FILTRÉ | SYN trame 200 → Pas de réponse |
| 53 | UDP | FERMÉ | UDP trame 305 → ICMP Port Unreachable tram |
| 128 | UDP | FERMÉ | UDP trame 305 → ICMP Port Unreachable tram |
| 1900 | SSDP | FERME | Absence de NOTIFY |

Nettoyage de l'environnement

Étape 1 : Arrêt des conteneurs

bash

docker compose down

Étape 2 (optionnel) : Nettoyage complet

bash

docker compose down -v

📋 Checklist de fin de TP

✅ Ce que nous devons avoir :

- Capture baseline (baseline.pcapng)

- Capture scan (scan.pcapng)

- Analyses Wireshark complétées

- Tableau des ports avec états déduits

- Notes sur les séquences TCP,UDP,… observées

🔒 Aspect éthique - RAPPEL IMPORTANT

- ✅ Toutes les manipulations sont restées dans le lab fourni

- ✅ Aucun test en dehors du périmètre autorisé

- ✅ Environnement maintenant nettoyé